智能温室番茄采摘机器人设计报告

一、 应用场景与作业目标

1.1 应用场景描述

本系统的应用场景设定为标准化温室大棚内的番茄种植区。

环境特征：温室大棚内部通常采用标准化的垄沟种植或无土栽培营养槽，地面相对平整，存在固定的轨道或过道。

气候条件：具有高温（25℃-35℃）、高湿（相对湿度80%-90%）的特点。

作业对象：番茄果实呈现簇状生长，存在枝叶遮挡、果实重叠以及复杂光照（逆光、局部阴影）等干扰因素。

1.2 作业目标

针对传统温室番茄采摘高度依赖人工、劳动强度大且成本高昂的问题，本项目旨在设计一款能够替代人工完成番茄采摘工作的智能农业机器人 。具体作业目标包括：

1. 实现大棚垄间过道的自主导航与移动。

2. 在复杂光照和枝叶遮挡环境下，准确识别成熟番茄并进行三维空间定位。

3. 通过机械臂与末端执行器，完成果实的柔性、无损采摘与收集。

二、 系统需求分析

2.1 功能需求

为满足上述应用场景与作业目标，系统需具备以下核心功能：

自主导航与避障功能：机器人需具备在垄间固定轨道或平整地面上的建图、定位与路径规划能力，并在遇到人员或临时障碍物时能够安全停机或绕行。

多模态视觉识别功能：视觉系统需具备强大的图像处理能力，通过阈值分割、边缘检测等图像处理流程滤除背景干扰，精准提取红色（成熟）果实的轮廓特征，并输出果实中心的三维坐标以引导机械臂。

协同控制与无损抓取功能：底盘与机械臂需进行运动学协同，末端执行器（夹具或吸盘）在接触果实和切割果柄时必须保证力度可控，避免对番茄表皮造成机械性损伤。

状态监测与通讯功能：系统需实时记录采摘数量、作业时间以及电池电量等硬件状态，支持与上位机或管理端的数据交互。

2.2 性能需求

结合大棚实际生产的经济效益与工程可行性，提出以下定量性能指标：

- 识别准确率：在自然光照条件下，对视野内无严重遮挡的成熟番茄识别率应≥90%。

- 采摘效率：单颗果实从识别、定位、抓取到放置入框的完整作业节拍应控制在 15 秒/果以内。

- 定位与作业精度：底盘导航的横向偏差 ≤±5cm；机械臂末端到达目标点的定位误差 ≤±5mm。

- 续航与适应性：满电状态下连续作业时间 ≥4 小时；整机电气及传感器模块需具备 IP54 及以上防护等级，以适应温室的高湿环境。