温室番茄采摘机器人传感器配置方案

4.1 传感器总体配置原则

传感器作为机器人 “感知系统” 的核心，需完全匹配温室番茄采摘的场景特性、系统功能需求及性能指标，配置原则如下：

- 环境适配性原则：所有传感器需满足 IP54 及以上防护等级，耐受温室 25℃-35℃高温、80%-90% 高湿环境，核心部件需具备防腐蚀、防凝露设计，避免枝叶汁液、水雾对检测精度的影响。

- 功能全覆盖原则：传感器组合需覆盖 “自主导航－果实识别－精准定位－柔性采摘－安全防护－状态监测” 六大核心流程，无功能盲区。

- 精度匹配原则：传感器性能需严格对应系统性能指标

  - 导航类传感器：支持底盘横向偏差 ≤±5cm、定位更新频率 ≥10Hz；

  - 视觉类传感器：支持果实识别准确率 ≥90%、三维定位误差 ≤±5mm；

  - 执行类传感器：支持吸盘负压控制精度 ±2kPa、力控反馈响应时间 ≤10ms。

- 工程可行性原则：兼顾硬件搭建难度与成本预算，优先选择接口标准化（USB/I²C/SPI）、资料丰富、易集成的模块，避免复杂调试。

- 冗余备份原则：关键安全功能（如避障）采用 “激光雷达 + 超声波” 双重配置，核心定位功能采用 “激光 SLAM + IMU + 编码器” 多源融合，提升系统可靠性。

4.2 传感器详细配置清单

4.2.1 视觉识别与三维定位类：双目 RGB-D 相机

- 传感器型号：Intel RealSense D435i

- 核心技术参数

  - 彩色图像分辨率：1920×1080@30fps

  - 深度图分辨率：1280×720@30fps

  - 测距范围：0.1m～10m

  - 深度精度：±2%（0.5m～4m 范围内）

  - 接口：USB 3.0 Type-C（标准化接口可直接对接 NVIDIA Jetson Xavier NX 或树莓派主控板）

  - 防护等级：IP54（需额外加装防水防尘罩）

- 核心用途

  - 图像采集：实时获取番茄植株的彩色图像与深度图像，为成熟果实识别提供原始数据。

  - 目标检测：配合 YOLOv8 算法，实现红色成熟番茄的检测、分割，输出目标框坐标与成熟度置信度，直接接入 “成熟番茄识别” 模块。

  - 三维定位：基于深度图与相机内参（fx=910，fy=910，cx=640，cy=360），计算果实中心的三维坐标 (X,Y,Z)，为 “三维定位与目标筛选” 模块提供核心数据。

  - 遮挡判断：通过深度信息分析果实与枝叶的空间关系，筛选无遮挡 / 低遮挡的可采摘目标。

  - 坐标系转换：将相机坐标系下的坐标转换为机械臂基坐标系，为 MoveIt! 轨迹规划提供目标点。

- 安装布局

  - 位置：固定于升降立柱顶部靠前位置，与机械臂基座距离 ≤30cm，随升降机构同步运动，覆盖 0.5m～2.0m 高度范围，与机械臂的作业高度精准匹配。

  - 姿态：水平向下俯角 15°～20°，确保视野覆盖当前作业垄的番茄植株（高度范围 0.5m～2.0m）。

  - 固定方式：采用铝合金支架刚性连接，避免机械臂运动时相机振动导致图像模糊。

- 选型依据

  - 可通过加装防护罩达到 IP54 等级，耐受温室高湿环境，且抗逆光、阴影干扰能力优于单目相机。

  - 同时输出彩色图与深度图，无需额外搭配红外传感器，直接满足 “果实识别 + 三维定位” 双重需求，与颜色分割 + 轮廓筛选算法无缝衔接。

  - 开源生态成熟，有大量农业机器人应用案例参考，接口标准化无需额外转接模块，降低硬件集成难度。

  - 深度精度 ±2%（0.5m～4m），可支撑 “机械臂定位误差 ≤±5mm” 的性能指标。

4.2.2 导航与建图类：单线激光雷达

- 传感器型号：SICK TiM781（可选用国产替代，如 RPLIDAR A2）

- 核心技术参数

  - 测距范围：0.1m～8m

  - 测距精度：±30mm（1m 范围内）

  - 扫描频率：50Hz～100Hz

  - 扫描角度：360°

  - 输出数据：点云数据（≥1080 点 / 圈）

  - 接口：RS485 / 以太网（支持 ROS Noetic 框架，可直接与自主导航与避障模块对接）

  - 防护等级：IP65

- 核心用途

  - 环境建图：通过 SLAM 算法（如 GMapping）构建温室二维栅格地图，标记垄沟、立柱、轨道等固定障碍物，为自主导航与避障模块提供环境数据。

  - 自主定位：基于 AMCL 算法，融合 IMU 与编码器数据，实现机器人在地图中的实时定位（定位精度 ±2cm），支撑定位功能多源融合需求。

  - 路径规划：根据作业任务（如 “垄 1–垄 5 依次采摘”）规划全局路径，确保沿垄沟中心线行驶。

  - 远距离避障：检测前方 3m～8m 范围内的障碍物（人员、工具、倒伏植株），提前规划绕行路径，为避障功能提供远距离检测支持。

- 安装布局

  - 位置：底盘顶部几何中心，高度距地面 60cm～80cm，与 IMU、编码器共同集中布置在底盘，确保定位中心与机器人几何中心一致。

  - 姿态：水平安装，扫描平面与地面平行，无遮挡。

  - 固定方式：采用减震支架连接，减少底盘运动时的振动对激光点云精度的影响。

- 选型依据

  - 环境适配性优：IP65 防护等级，防尘防水能力优于温室要求，无需额外防护，可应对高湿、枝叶汁液污染环境。

  - 性能匹配需求：测距精度 ±30mm、扫描频率 50Hz～100Hz，可满足 “导航横向偏差 ≤±5cm” 的核心指标，比超声波传感器更适合长距离路径规划。

  - 算法兼容度高，无需额外开发驱动，与多源融合定位算法无缝衔接。

  - 工程成熟度高：是 AGV 机器人导航标配，技术文档与调试案例丰富，数据稳定性强。

4.2.3 近距安全防护类：超声波传感器

- 传感器型号：HC-SR04（8 个，冗余配置）

- 核心技术参数

  - 测距范围：0.02m～0.4m

  - 测距精度：±3mm

  - 响应时间：≤10ms

  - 工作电压：5V（与主控板供电匹配，可直接由主控板供电）

  - 接口：数字量（Trig/Echo，直接与主控板 GPIO 连接）

- 核心用途

  - 盲区补充：覆盖激光雷达的近距盲区（<0.5m），检测低矮障碍物（如掉落的果实、工具）、细小枝叶，与激光雷达形成 “远 - 近” 双重避障，完善 “自主导航与避障” 模块的防护功能。

  - 安全停机：设置两级安全阈值 —— 距离 时底盘减速至 0.1m/s，距离 切断底盘动力，触发声光报警，支撑设备与人员安全防护需求。

  - 作业区域边界检测：配合垄沟宽度（≥80cm），确保机器人始终在过道内行驶，避免碾压植株。

- 安装布局

  - 位置：底盘四周边缘，均匀分布 8 个（前 2 个、后 2 个、左 2 个、右 2 个），实现 360° 近距防护。

  - 姿态：垂直向下俯角 5°，探测面与地面平行，避免地面反射干扰。

  - 固定方式：采用防水胶套封装，安装孔位与底盘铝合金框架适配。

- 选型依据

  - 功能互补性强：弥补激光雷达对软质障碍物（如垂下的枝叶）、近距离小物体检测灵敏度不足的问题。

  - 成本与数量适配：单价低，适合 8 个冗余配置，控制硬件预算的同时实现无死角防护。

  - 安装调试简便：无需复杂驱动开发，仅需简单的脉冲计数逻辑，接口直接适配主控板，降低集成难度。

  - 安全阈值匹配：响应时间 ≤10ms，可快速触发紧急停机，满足人员安全、设备安全需求。

4.2.4 定位融合类：9 轴 IMU 惯性测量单元

- 传感器型号：MPU9250（集成加速度计 + 陀螺仪 + 磁力计）

- 核心技术参数

  - 加速度计量程：±2g/±4g/±8g/±16g（可配置）

  - 陀螺仪量程：±250°/s/ ±500°/s/ ±1000°/s/ ±2000°/s

  - 磁力计量程：±4800μT

  - 输出频率：100Hz～1000Hz

  - 接口：I²C / SPI（标准化接口可直接与树莓派 / STM32 连接）

  - 工作温度：-40℃～85℃（适配温室高温）

- 核心用途

  - 姿态检测：实时测量机器人的俯仰角、滚转角、偏航角，确保底盘水平、机械臂运动姿态稳定。

  - 运动状态感知：检测底盘加速、减速、转弯等运动状态，辅助判断是否发生打滑，为导航纠偏提供数据支持。

  - 多源融合定位：与激光雷达、轮式编码器数据融合，通过卡尔曼滤波算法优化定位结果，接入 “自主导航与避障” 模块，解决单一传感器漂移问题。

- 安装布局

  - 位置：底盘中心区域，靠近中央控制模块 MCU，与激光雷达、编码器共同构成定位核心，缩短数据传输距离，减少延迟。

  - 姿态：水平安装，X 轴与底盘前进方向一致。

  - 固定方式：采用减震垫封装，远离电机、驱动器等强电磁干扰源。

- 选型依据

  - 性能全面性：9 轴集成设计（比 6 轴 IMU 多磁力计），可修正偏航角漂移，提升定位稳定性，配合激光雷达、编码器实现多源融合，满足 “导航定位精度 ≤±5cm” 的要求。

  - 接口通用性强，无需额外转接模块，降低硬件集成复杂度。

  - 环境适配性：工作温度范围 -40℃～85℃，完全覆盖温室 25℃～35℃的高温环境，且抗震设计适合底盘运动场景。

  - 算法适配性：支持 ROS IMU 消息格式，可直接接入融合定位算法，减少数据格式转换工作量。

4.2.5 里程计类：轮式编码器

- 传感器型号：增量式光电编码器（每轮 1 个，共 4 个）

- 核心技术参数

  - 分辨率：1000 线 / 转

  - 输出信号：A/B 相正交脉冲

  - 工作电压：5V～12V（与电源模块输出匹配）

  - 接口：差分信号输出（抗干扰）

  - 防护等级：IP54

- 核心用途

  - 速度测量：通过脉冲计数计算车轮转速，进而得到底盘行驶速度（0～0.5m/s），为底盘运动控制提供数据。

  - 里程计算：累计行驶距离，为路径规划提供已完成作业长度参考。

  - 打滑检测：对比左右轮转速差，判断是否发生侧滑，触发导航纠偏，数据接入 “自主导航与避障” 模块。

- 安装布局

  - 位置：4 个驱动电机的输出轴尾部，与电机同轴连接，直接适配 “四轮独立驱动” 底盘的滑移转向功能，可实时反馈各轮转速。

  - 固定方式：通过联轴器与电机轴刚性连接，外壳与电机支架固定。

- 选型依据

  - 机械结构适配性强：每轮一个编码器可实现独立速度检测，完美支撑滑移转向功能。

  - 精度满足需求：1000 线分辨率可实现厘米级里程测量，配合 IMU 与激光雷达融合后，可满足 “导航横向偏差 ≤±5cm” 的指标。

  - 抗干扰能力强：差分信号输出，抵御温室电机、驱动器的电磁干扰，数据稳定性优于单端信号编码器。

  - 成本可控：工业级成熟产品，安装方式简单，无需复杂机械改造。

4.2.6 末端执行器力控类：负压传感器

- 传感器型号：MPXHZ6115A（负压专用）

- 核心技术参数

  - 测量范围：-100kPa～0kPa

  - 测量精度：±1.5% FS

  - 输出信号：模拟量（0.5V～4.5V，可通过 ADC 模块接入主控板）

  - 响应时间：≤1ms

  - 工作温度：-40℃～125℃

- 核心用途

  - 吸盘负压监测：实时检测硅胶真空吸盘的负压值，确保达到 -60kPa 的稳定吸附压力，数据接入 “状态监测与通信” 模块。

  - 力控反馈：当负压低于 -40kPa 时，触发重新吸附指令，避免果实脱落，支撑异常处理功能。

  - 无损保护：通过负压变化判断吸盘与果实的接触状态，避免过度吸附导致表皮损伤。

- 安装布局

  - 位置：末端执行器基座的气路管道上，靠近吸盘接口，与 “硅胶吸盘 + 柔性手指 + 剪切刀片” 的复合机构协同工作，减少气路长度导致的压力损耗。

  - 固定方式：采用螺纹接口与气路管道连接，外部包裹防水胶带。

- 选型依据

  - 功能精准匹配：专为负压测量设计，量程 -100kPa～0kPa，完全覆盖 “-60kPa 吸盘负压” 需求，可实时监测吸附状态，实现吸附压力的闭环控制。

  - 响应速度达标：≤1ms 的响应时间可快速反馈吸附压力变化，配合 “吸附 - 包裹 - 剪切” 流程，避免果实脱落或损伤，满足 “无损采摘” 要求。

  - 易集成性：无需复杂协议解析，仅需预留模拟量输入通道，与主控板衔接简便。

  - 环境适配：工作温度范围 -40℃～125℃，耐受温室高温，且螺纹接口密封性能好，可抵御高湿环境中的水雾侵入。

4.2.7 状态监测类：温湿度传感器

- 传感器型号：DHT22（AM2302）

- 核心技术参数

  - 温度测量范围：-40℃～80℃，精度 ±0.5℃

  - 湿度测量范围：0%～100% RH，精度 ±2% RH

  - 输出信号：单总线数字信号（直接与主控板 GPIO 连接）

  - 响应时间：≤2s

  - 防护等级：IP65（封装后）

  - 工作电压：5V（低功耗，可直接由主控板供电）

- 核心用途

  - 环境监测：实时采集温室内部温湿度，验证是否在 25℃～35℃、80%～90% 的设计范围内，数据同步至云端，为作业质量追溯提供环境参数。

  - 设备保护：监测底盘电机、主控板的工作温度，当电机温度 ≥60℃时触发停机降温，接入 “状态监测与通信” 模块支撑设备保护功能。

  - 数据记录：为异常处理提供环境与设备温度依据。

- 安装布局

  - 位置：2 个传感器 ——1 个安装在机身中部外侧（监测环境温湿度），1 个安装在电控盒内部（监测设备温度），全面覆盖环境与设备状态监测需求。

  - 固定方式：采用卡扣式安装，远离阳光直射和热源。

- 选型依据

  - 精度适配需求：温度 ±0.5℃、湿度 ±2% RH 的精度可满足 “环境监测、设备保护” 的功能需求，符合 “可追溯原则”。

  - 接口简洁性：无需额外模块，代码实现逻辑简单，降低软件集成难度。

  - 成本与数量平衡：单价低，适合 2 个位置配置，在控制预算的同时实现全面监测，且低功耗设计减少电源模块负担。

  - 防护达标：封装后可达 IP65 等级，耐受温室高湿环境，体积小巧，不占用过多安装空间。

4.2.8 续航监测类：电量传感器

- 传感器型号：INA219（电流电压监测模块）

- 核心技术参数

  - 电压测量范围：0V～36V（适配 48V 电池需分压）

  - 电流测量范围：-3.2A～3.2A（可扩展）

  - 测量精度：电压 ±0.2% FS，电流 ±0.5% FS

  - 接口：I²C（可直接与主控板集成）

  - 采样率：128Hz

  - 工作电压：5V（可由主控板供电）

- 核心用途

  - 电池状态监测：实时测量 48V LiFePO₄ 电池的电压、电流、剩余电量（SOC），数据接入 “状态监测与通信” 模块。

  - 续航预警：当电量低于 20% 时，触发 “任务终止 + 返回充电” 指令，支撑续航异常处理。

  - 功耗统计：记录作业过程中的功耗分布，为后续优化提供数据，确保传感器总功耗 ≤10W，不影响 “连续作业 ≥4 小时” 的指标。

- 安装布局

  - 位置：电池仓内部，串联在电池正极输出端。

  - 固定方式：采用焊接 + 热缩管封装，确保电气安全。

- 选型依据

  - 功能全面性：同时测量电压、电流，可计算功率和剩余电量（SOC），比单纯电压检测更精准，支撑续航监测需求。

  - 接口兼容性强：无需额外接口扩展，与主控板衔接简便。

  - 安全可靠性：具备过流保护功能，符合 “设备安全原则”，避免电池过流损坏。

  - 适配性强：通过简单的分压电路可适配 48V LiFePO₄ 电池，采样率 128Hz 可满足实时监测需求，且低功耗设计契合整体供电规划。

4.3 传感器布局总览与合理性说明

4.3.1 布局总览

| 安装区域 | 传感器类型 | 数量 | 安装位置细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘顶部 | 单线激光雷达 | 1 | 中心位置，高度 60cm，水平 360° 扫描 |
| 底盘四周 | 超声波传感器 | 8 | 前后左右各 2 个，距地面 10cm，俯角 5° |
| 底盘内部 | 9 轴 IMU | 1 | 中心区域，减震安装，远离电磁干扰 |
| 驱动电机 | 轮式编码器 | 4 | 每轮电机尾部，同轴连接 |
| 升降立柱 | 双目 RGB-D 相机 | 1 | 顶部靠前，俯角 15°，视野覆盖 0.5m～2.0m 高度 |
| 末端执行器 | 负压传感器 | 1 | 气路管道上，靠近吸盘接口 |
| 机身外侧 | 温湿度传感器（环境） | 1 | 中部，远离阳光直射 |
| 电控盒内 | 温湿度传感器（设备） | 1 | 靠近主控板，监测设备温度 |
| 电池仓内 | 电量传感器 | 1 | 电池正极输出端，串联安装 |

4.3.2 布局合理性说明

- 导航类传感器（激光雷达 + IMU + 编码器）：集中布置在底盘，确保定位中心与机器人几何中心一致，减少定位偏差；激光雷达安装在顶部，无遮挡，最大化扫描范围，适配 “紧凑型立式模块化” 底盘形态；IMU 靠近主控板，缩短数据传输距离，减少延迟。

- 视觉传感器（RGB-D 相机）：安装在升降立柱顶部，与机械臂运动范围重叠，缩短坐标转换误差，且可随升降机构覆盖不同高度的番茄植株，确保对簇状生长的番茄无视野盲区。

- 安全类传感器（超声波 + 温湿度）：超声波分布在底盘四周，实现 360° 近距防护，避免机器人在垄间狭窄过道中碰撞植株或人员；温湿度传感器分环境与设备两类，分别监测外部作业环境和内部电子设备状态，全面覆盖安全防护需求。

- 执行类传感器（负压传感器）：靠近末端执行器吸盘，减少气路长度导致的压力损耗，提高检测精度，确保 “吸附 - 包裹 - 剪切” 流程的力控反馈实时性，支撑柔性末端执行器的无损采摘设计。

- 布线优化：所有传感器接口集中向底盘中央控制模块汇聚，采用线槽整理，避免线缆缠绕，便于硬件集成时的接线调试，同时符合模块化设计的维护便利性要求。